铮蓉中学生物实验室设备采购项目

市场询价邀请函

各潜在供应商：

广东诚审工程设计咨询有限公司受业主单位的委托，就以下采购项目进行市场询价，有关事项如下：

一、采购项目简要采购内容：

1、项目名称：铮蓉中学生物实验室设备采购项目

2、项目编号：CS2023030

3、项目类别：货物类

4、项目地点：潮州市湘桥区

5、业主单位：潮州市湘桥区铮蓉中学

6、询价内容需求如下：

6.1 供货要求：一次性到货。

6.2 交货日期:合同签订后30天内。

6.3 交货地点及方式:所有产品均需送货至采购人指定地点。具体地点以采购人通知为准。

6.4 产品保修:质保期1年，从产品验收合格之日起。

6.5 验收时间:货到三天内验收完毕。

6.6 验收要求：产品应达到行业合格标准。如供货与投标所述配置不符，采购人有权拒收货物。

6.7 货款结算方式及期限:产品供货安装完毕后。合同双方指派成员组成验收小组，验收合格后，承包单位按设备实际结算金额提供有效发票给发包人，发包人需在30日内付清结算款。

6.8 采购内容及参数要求：

| 序号 | 实验室类别 | 货物名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48座生物实验室（陶瓷面） | 教师演示台 | 尺寸：2400*700*850㎜ ,全钢结构. 1、台面材料：采用12.7mm厚实芯理化板，防水、耐刮、耐高温、耐磨、耐冲击、不变形、无毒、易清洁。 2、柜身：按照多媒体讲台,设计了电脑主机、显示器等设备的摆放空间，同时设计了电源盒、网络接口、电脑专用插座.中间部分是讲课演示部分，并设抽屉式结构，抽屉装有教师演示安全电源及控制装置。台身主体背板、吊板及所有板材均采用高品质1.0mm +/- 0.07mm的镀锌钢板，拉力強度>270N/mm2,表面均经静电及磷化处理，环氧树脂喷涂厚度≥75um。门铰：采用广东“DTC”175度阻尼铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，可开关十万次，达到国际五金行业标准，使用寿命长。 3、滑轨：三节滑轨。达到国际五金行业标准，使用寿命长。 4、手抽：C字型不锈钢，表面有光滑防腐涂层。外形美观、经久耐用。组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。 5、门板及抽面：采用双层钢板，必须两层组装是设计，内置防撞胶垫，装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体，保证关门减少噪音； 6、固定脚：采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。 | 1 | 张 |  |
|  |  | 教师水槽 | 440*330*190mm 度高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 教师总电源 | 教师控制电源部分采用抽屉式： 1、设教学安全电源控制台，分4组向学生实验桌输出安全的220V交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。 2、实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电功能； 3、配置2组220V国标5孔插座。 4、电源的性能应符合《 JY/T 0374-2004 教学实验室设备电源系统 》中的相关要求。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 教师椅 | 面料：采用透气网布,座面用高回弹海绵.椅座上部分是新料塑料架，韧度强。 座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。 五星脚：标准电镀，承压500KG以上。 | 1 | 把 |  |
|  |  | 水槽柜 | 1、尺寸：500*600*750mm， 2、水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 3、下水系统：采用国际公认的韩国共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 4、上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 5、箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 6、水柜左右侧板：采用优质的9mm厚PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 7、水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 | 6 | 个 |  |
|  |  | 三联水嘴 | 产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。主体采用铜管制造，鹅颈弯管可360°旋转，高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射陶瓷阀芯，90°旋转,使用寿命开关50万次。 | 7 | 个 |  |
|  |  | 学生实验台 | 1、整体尺寸1200*600*780mm； 2、台面：一体化台面，采用厚度为20mm厚陶瓷板制成，颜色：冰蓝色，抗菌、抗污染、防水、防火，耐强酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂。 3、台身结构：新型塑铝结构，整体1190*570*760mm。 4、桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，三段链接，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 5、上腿规格：570*55*100mm，壁厚不小于2mm内部设有加强筋。 6、下腿规格：530*60*95mm，壁厚不小于2mm，下脚正面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观。 7、立柱：采用110×55mm，壁厚1.3mm，立柱两端内部有4个铸铝成型的螺丝链接位；内侧设有12*5mm的凹槽，使用锁拉扣链接桌体下横梁，调节方便。 8、下横梁；80*14mm，壁厚1.2mm。 9、前横梁；31*28mm，壁厚1mm。中横梁采用31×28mm，壁厚1mm。 10、后横梁：采用31*28mm，壁厚1mm。前后横梁两端设有铸铝成型的螺丝链接位，用于连接左右桌脚托，后横梁上侧设有挡水条。材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 11、桌脚：桌脚前后必须带有2个膨胀螺丝孔，为了美观带有与电源盒ABS工程塑料件覆盖，看不到螺丝头。书包斗:采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 两个书包斗中间设有电源盒，方便使用。 12、含挡水条：1.2米铝合金挡水沿。 | 24 | 张 |  |
|  |  | 多功能柱 | 功能柱规格：长355*宽210*高760mm，采用ABS塑料一次注塑成型，以齿合槽配以螺丝连接.功能柱正面设有ABS注塑成型的的检修门，并配有专用锁具,方便安装和日后维修。 | 24 | 个 |  |
|  |  | 学生安全电源 | 安装在两个书包斗中间电源盒内，设有两个220v新国标额定电流不小于6A的3+2多功能插座；并配有保险丝、电源开关和指示灯；符合国家安全认证标准。 | 24 | 个 |  |
|  |  | 学生凳 | 凳面尺寸：直径300mm×30mm 采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型 ，表面细纹咬花，防滑不发光。凳架采用20×40×1.2mm椭圆形无缝钢管成型制作，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，螺旋升降，托盘采用160*160*1.5MM钢板冲压而成，托盘与螺杆之间设有一个锥形盘加固，使凳子更加稳固。脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型。凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度,可调高度5cm. | 50 | 个 |  |
|  |  | 生物灯 | 台灯采用内置2835型灯珠LED灯条，台灯整体功率不大于7w，光通量不小于350lm，色温6000k，台灯外壳不锈钢材质制成 | 24 | 个 |  |
|  |  | 实验室电路铺设 | 电线穿Ф25mmPVC管埋地 铜芯24芯，耐压500V | 1 | 项 |  |
|  |  | 给排水系统 | 给水采用￠20PPR管，热熔连接。排水采用￠50PVC管，PVC专用胶水连接。 | 1 | 项 |  |
|  |  | 实验台安装调试及搬运费用 |  | 1 | 套 |  |
|  |  | 地面铺设 | 铺设600X600X30mm抗静电地板 | 1 | 室 |  |
| 2 | 生物准备室、仪器室 | 准备台 | 尺寸：2400*1200*850㎜ 台面：采用12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度为25.4mm,四角圆角,四边磨边。 箱体：采用18mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。 层板：采用16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理； 每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 柜门，抽屉：采用厚16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。 讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。 | 1 | 张 |  |
|  |  | 仪器柜 | 规格：1000*500*2000mm 整体采用pp塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚环保型PP塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为PP塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度耐磨高，防水、不易生锈。 3、下部为PP塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度高耐磨，防水、不易生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm,上下板30mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，足迹耐用。 | 5 | 个 |  |
|  |  | 药品柜 | 规格：1000*500*2000mm 整体采用pp塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚环保型PP塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为PP塑料镶装玻璃对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度耐磨高，防水、不易生锈，药品柜内设2层阶梯式储藏架 3、下部为PP塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，强度高耐磨，防水、不易生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强。 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm,上下板30mm,重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，耐用。 | 2 | 个 |  |
|  |  | 水槽柜 | 尺寸500*600*750 mm， 水槽：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，其规格600*500*343mm，壁厚4mm，四周有10mm高挡水沿；水槽内尺寸：430*360*270mm，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温；水槽内右上角带溢水口。 下水系统：采用国际公认的韩国共聚PP材质专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置。 上下固定框：采用PP改性材料，600*500mm，塑料注塑模一次性成型，表面光面处理。 箱体支撑件：箱体四周采用64*34mm和81*34mm的铝型材支撑，表面经过时效处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 水柜左右侧板：采用优质的9mm厚的PVC中空板，尺寸：545*655mm, 其插在支撑件铝型材槽内部。 水柜前后门：采用pp改性材料，374*640*10mm，塑料注塑模一次性成型，表面沙面与光面相结合处理。并且采用直接成型后无需安装铰链、把手一体化设计，其内部置于两根32.5*6.6mm的铝型材为加强筋。 水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 三联水嘴 | 产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。主体采用铜管制造，鹅颈弯管可360°旋转，高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射陶瓷阀芯，90°旋转,使用寿命开关50万次。 | 1 | 个 |  |

备注：上述内容如有涉及品牌的，均为参考品牌，不作为强制性要求。报价人可提供同等或优于上述参数的产品。报价单位的报价应包含货物、人工费、车费、税费和售后服务等费用。

二、合格报价人资格要求

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.5 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。

三、有意参与本项目询价报价的供应商，请于2023年07月14日10时00分前，按本邀请函附件资料要求（一式四份，其中正本一份，副本三份），密封送至潮州市湘桥区潮枫路陈桥涵安全文明小区B楼2楼广东诚审工程设计咨询有限公司。

本次市场咨询的结果仅作为采购人采购时的参考价格，报价单位也将成为业主单位的采购考虑对象，但不作为成交本项目的保证。若业主单位另行进行政府采购时，本次参与前期市场咨询的单位，也存在被回避的风险，请各报价单位谨慎考虑本项因素后，参与报价。

本项目的所有相关公告会在广东诚审工程设计咨询有限公司官网上发布，发布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

代理机构名称：广东诚审工程设计咨询有限公司

代理机构地址：潮州市湘桥区潮枫路陈桥涵安全文明小区B楼2楼

代理机构联系人：郑先生

代理机构联系电话：0768-2206671

代理机构传真：0768-2201625

E-mail：823343151@qq.com

广东诚审工程设计咨询有限公司

2023年07月08日

## 附件一：报价格式文件

（项目名称）

报价文件

（正本/副本）

报价人名称：

日期：       年      月      日

## 一、报 价 函

## 报 价 函

潮州市湘桥区铮蓉中学/ 广东诚审工程设计咨询有限公司：

我方确认收到你方提供的         （项目名称）及其相关服务的询价邀请函的全部内容。我方：（报价人名称）作为报价者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关报价的一切事宜。在此提交的报价文件，正本一份，副本三份。我方已完全明白询价邀请函的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加：项目编号为                的报价；

2.总报价为人民币                         元（大写：                ）；

3.本报价文件的有效期为报价截止日后90天有效，如被确定为成交供应商，有效期将延至合同终止日为止；

4.我方已详细研究了询价邀请函的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白；

5.我方同意按照你方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它数据或信息；

6.我方如被确定为成交供应商，将保证履行询价邀请函以及询价邀请函修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；

7.我方自行完全承担因报价文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；

8.我方确认此次报价中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。

9.我方的报价被接受，我方同意按照询价邀请函规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表（或负责人或经营者或投资人）或其授权代表（签字或盖章）：

联系电话或手机：

日  期：     年   月   日

备注：若为联合体报价的，本报价函由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 二、报价一览表

## 报价一览表

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 实验室类别 | 货物名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48座生物实验室（陶瓷面） | 教师演示台 |  | 张 | 1 |  |  |  |
|  |  | 教师水槽 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 教师总电源 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 教师椅 |  | 把 | 1 |  |  |  |
|  |  | 水槽柜 |  | 个 | 6 |  |  |  |
|  |  | 三联水嘴 |  | 个 | 7 |  |  |  |
|  |  | 学生实验台 |  | 张 | 24 |  |  |  |
|  |  | 多功能柱 |  | 个 | 24 |  |  |  |
|  |  | 学生安全电源 |  | 个 | 24 |  |  |  |
|  |  | 学生凳 |  | 个 | 50 |  |  |  |
|  |  | 生物灯 |  | 个 | 24 |  |  |  |
|  |  | 实验室电路铺设 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 给排水系统 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 实验台安装调试及搬运费用 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 地面铺设 |  | 室 | 1 |  |  |  |
| 2 | 生物准备室、仪器室 | 准备台 |  | 张 | 1 |  |  |  |
|  |  | 仪器柜 |  | 个 | 5 |  |  |  |
|  |  | 药品柜 |  | 个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 水槽柜 |  | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 三联水嘴 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：报价人必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。报价单位的报价应包括但不限于人工、材料、交通、税金及其它相关不可预见费用。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表（或负责人或经营者或投资人）或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

备注：若为联合体报价的，本表双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 三、法定代表人（或负责人或经营者或投资人）证明及授权书

## 法定代表人（或负责人或经营者或投资人）证明及授权书

潮州市湘桥区铮蓉中学/ 广东诚审工程设计咨询有限公司	：

本授权证明：  （法定代表人或负责人或经营者或投资人姓名）  是注册于（省、市、县）的（报价人名称）的法定代表人（或负责人或经营者或投资人），现任   （职务）    。在此授权（公司名称）的（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的报价及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(报价人授权代表)

居民身份证正反面复印件粘贴处

报价人全称（加盖公章）：

地       址：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）（签字或盖章）：

被授权人(报价人授权代表)（签字）：

## 备注：若为联合体报价的，本授权书本双方分别出具。

## 四、资格响应一览表

## 资格响应一览表

项目名称：

| 序号 | 资格响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： |  |  |  |
| 2 | 供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购人资格性审查小组进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准（现场打印查询结果存档），如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】 |  |  |  |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。 |  |  |  |

报价人全称（加盖公章）:

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：     年   月   日

## 备注：若为联合体报价的，本表由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 五、资格证明文件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

格式一：

（对于市场询价邀请函写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

资格承诺函

致：潮州市湘桥区铮蓉中学/ 广东诚审工程设计咨询有限公司

关于贵方发布的项目名称：                  （项目编号：          ）的询价邀请，本公司（企业）愿意参加本项目报价，并作出以下承诺：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购单位（采购代理机构）的检查，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，我方愿依法承担相应法律责任。

特此承诺！

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供相应的证明材料。若为联合体报价的，本承诺书本双方分别出具。

格式二：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

## 格式三：

资格性审查要求的其他资质证明文件

2.供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。

## 六、服务项目响应情况表

## 服务项目响应情况表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 是否响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、对完全响应的设备参数在表中标注“响应”。对有偏离的设备参数在表中标注“不响应”，并简述偏离内容。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：     年   月   日

## 备注：若为联合体报价的，本表由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 七、联合体协议书（如联合报价的，需附上本协议书，如不是联合体参加的，则无需附上本协议书）

联合体协议书

潮州市湘桥区铮蓉中学/ 广东诚审工程设计咨询有限公司	：

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）报价。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、    （单位名称）为联合体牵头人，    （单位名称） 为联合体成员方。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照询价邀请函的各项要求，递交报价文件，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。如果与贵单位合作，联合体各方将依照上述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份，附报价文件正本一份（附入投标文件正本内）。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章。

牵头人名称：                   （盖单位章）

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）：              （签字或盖章）

成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）：               （签字或盖章）

## 年        月       日

## 八、报价人认为需要提供的其它资料