潮安区低空经济项目市场询价邀请函

各潜在供应商：

广东诚审工程设计咨询有限公司受业主单位的委托，就以下采购项目进行市场询价，有关事项如下：

一、采购项目简要采购内容：

1、项目名称：潮安区低空经济项目

2、项目编号：CS2024047

3、项目类别：服务类

4、项目地点：潮州市潮安区

5、业主单位：潮州市潮安区信和城乡建设投资有限公司

6、询价内容需求如下：

6.1 供货要求：一次性到货。

6.2 服务日期:合同签订后60个日历天内完成项目设备安装及调试，运维服务期自完成设备安装调试并经验收合格之日起三年，具体时间由合同界定。

6.3 交货地点及方式:所有产品均需送货至采购人指定地点。具体地点以采购人通知为准。

6.5 验收要求：产品及运维服务应达到行业合格标准。如供货与投标所述配置不符，采购人有权拒收货物。

6.6 货款结算方式及期限:

(1)合同签订后，3个工作日内，采购人凭中标供应商提供的发票向中标供应商支付 低空经济平台建设费用50%的款项。

(2)低空经济平台建设完毕，通过验收后，3个工作日内，采购人凭中标供应商提供的发票向中标供应商支付 低空经济平台建设费用 50%的款项。

(3)低空经济平台配套服务费用一年一付。低空经济平台验收合格后，3个工作日内，采购人凭中标供应商提供的发票向中标供应商支付首年配套服务费用，每一个自然年后付下一年配套服务费。

(4)其他技术服务费用每半年按实结算一次。

6.7 采购内容及参数要求：

1、潮安区低空经济平台建设费用

| 序号 | 类别 | 分项名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两违巡查平台 | 飞控软件平台 | 1、具备监控中心功能，以动态图标方式实时显示接入系统无人机机库及无人机的飞行状态。支持设备管理功能，可添加多台设备信息。支持视频直播功能，查看无人机视角实时飞行画面。 2、具有历史轨迹与视频回看功能，回看时能同时查看对应视频的飞行轨迹。 3、支持查看无人机实时视频直播画面、机场监控画面、机场周边监控。 4、可以查看机场设备点击单个机场设备详情信息。 5、可以查看无人机设备列表，点击单个无人机设备可查看名称、电池情况等详情信息。 6、可以查看正在执行任务以及已完成任务的飞行任务，任意点击单个任务可监测查看飞行任务详情。 7、可以在地图上展示禁飞区、限飞区及覆盖范围。 | 1 | 套 |
| 2 |  | 工单事件处置平台 | 1、针对全区实行网格化管理，制定网格化管理政策。 2、无人机任务过程中发现的违法用地等行为，设立任务生成机制。 3、设定任务申报权限、审核权限、处置权限等全流程权限管理方案。 4、工单生成后网格人员移动设备获得任务信息，任务过程实现全流程管理。 5、任务处置后可上报信息，系统平台可以更新处置后信息，实现任务闭环。 | 1 | 套 |
| 3 |  | 在线比对标注平台 | 1、两期正射影像分屏比对。 2、具备标注违法信息的能力。 3、具备随时调取任意历史影像进行比对的能力。 4、标记功能可自由点选标记范围，具备收录定位信息的能力。 | 1 | 套 |
| 4 |  | 自动航测采集平台 | 1、自动获取飞控平台建图采集飞行任务，自动创建采集任务跟踪。 2、采集飞行任务完成后，自动上传航拍图片至云端或自建文件存储服务器，上传完成后，支持自动化压缩打包传送本次采集图片包至运算服务器。 3、可预设参数模型，方便执行同类任务。 4、数据成果生成完成后，可根据成果类型自动发布地图服务，支持飞控平台、成果平台及第三方平台直接加载预览成果。 5、可通过任务列表查看已生成的二维正射图或三维倾斜模型，支持在线查看预览成果效果。 6、可通过成果列表界面，支持选择多个成果数据进行分屏比对预览，可查看不同期影像差异，用于项目变更、控违等场景使用。 7、通过成果列表界面，根据不同成果类型支持导出原始文件及成果文件，如质量报告、在线JSON链接。 8、通过成果列表界面，支持外来影像录入，预览。 | 1 | 套 |
| 5 |  | 摄像头联动 | 1、打通现有视频监控管理平台，允许接入外部视频直播流信息。 2、允许同时多个监控摄像头小窗预览。 3、无人机摄像头获得的直播数据可以推向现有的视频监控管理平台。 4、地面摄像头、高空摄像头、无人机直播共同构建一套全域监管平台。 | 1 | 套 |
| 6 |  | AI推理 | 1、正射影像的比对具备Ai筛选的能力，两期影像的比对可以生成类似卫星图班的差异影像图。 2、图像比对不局限于正射影像比对，同时需要满足同一视角高空摄像头的两期图像比对。 3、Ai算法具备可培育性，在使用的过程中具备喂料能力，使得判断越来越精准。 4、Ai算法不依托于云端算法，需源码交付。 | 1 | 套 |
| 7 |  | AI并发 | 允许多线程多并发同时执行Ai比对 | 5 | 个 |
| 8 | 无人机场 | 无人机机场套装 | 机场： 1、尺寸：≤900mmx900mmx900mm； 2、重量：≤110kg； 3、IP防护等级：≥IP55； 4、最大输入功率：≤1500W； 5、最大允许降落风速：≥6级； 6、最大作业半径：≥7000米； 7、4G接入：设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入； 8、传感器：设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸、振动等传感器；9、充电性能：设备最短作业间隔≤25min； 10、RTK基站定位精准度：设备所含RTK基站定位精度： 水平精度≤1 cm+1 ppm（RMS） 垂直精度≤2 cm+1 ppm（RMS）； 无人机： 1、裸机重量：飞行器裸机重量小于1450克 对称电机轴距：≤700mm； 2、整机重量：≤4kg； 外形尺寸：≤500mm×600mm×250mm； 3、最大飞行时间：≥40分钟； 4、GNSS系统：支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四种导航系统； 5、飞行速度：最大上升速度≥6m/s；最大水平飞行速度≥23m/s； 6、最大可承受风速：7级风； 7、最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥15km； 8、变焦相机：有效像素≥4000万，最大变焦倍数≥200倍； 9、广角相机：有效像素≥1200万；镜头DFOV≥80°； 10、红外相机：分辨率≥640×512@30Hz；最大支持20倍数字变焦；支持点测温、区域测温； 4G图传套件： 在无人机信号缺失的情况下，具备4G辅助图传功能。 RTK账号提供厘米级定位服务。 无人机电池： 容量：≥5880 mAh 电池整体重量：≤685 g 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ 供电设备： 输出电压：53.5VDC 输出功率：≥10W 兼容10/100/1000Mbps以太网 路由器：1wan口、4lan口千兆路由器 其他辅材。 | 21 | 台 |
| 9 |  | 多功能广播系统 | 无人机额外搭配喊话、警告、降落伞等其他辅助广播系统。 | 21 | 套 |
| 10 |  | 机场部署调试 | 1、实地考察选址机场建设 2、顶层建设包含塔吊施工、混凝土及金属支架建设 3、弱线施工调试机场功能 4、航线设定 | 21 | 套 |
| 11 |  | 官方控制平台 | 1、支持远程操控无人机，包含：起飞/降落、无人机飞行、云台角度调整、拍照/录像动作等 2、支持指点飞行，可在地图上选点作为目标点，然后无人机将自动飞往目标点 3、支持在自动作业时手动接管无人机； 4、无人机云端存储空间：1,000G / 3 年。 | 1 | 项 |
| 12 | 机动组无人机 | 多旋翼无人机 | 起飞重量：≤920 g 折叠后尺寸（长×宽×高）：≤225×100×100mm 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：15km 最长飞行时间：≥45 分钟 最大可抗风速；≥8m/s 全向感知系统：飞行器的前、后、左、右、上、下均具备视觉或红外避障传感器，能够在探测到障碍物时在App上进行提醒，并自动减速刹车 自动返航：具备低电量、信号丢失自动返航能力 广角相机像素：像素不低于2000万 长焦相机像素：像素不低于1200万 | 1 | 台 |
| 13 |  | 行业电池套装 | 充电设备：重量≤120g，输入5至20伏，最大5安。 电池：配备电池≥3块，单电池容量≥4800毫安时，单电池重量≤340g | 1 | 套 |
| 14 | 服务器本地化部署（国产品牌） | 计算节点服务器 | CPU≥12核心24线程，主频≥3.7GHz，内存≥32GB，硬盘≥2块3.5英寸2T SATA | 3 | 台 |
| 15 |  | 存储节点服务器 | CPU≥10核心16线程，主频≥3.7GHz，内存≥64G，硬盘≥2*500GB SATA+3*4TB SATA | 3 | 台 |
| 16 |  | 正射运算拼图服务器 | CPU≥8核心16线程， 内存≥64GB ，显卡算力≥3070Ti*2 ，硬盘≥1TB M.2+8TB HDD | 1 | 台 |
| 17 |  | AI比对服务器 | CPU≥2*10核心20线程，主频≥2.8GHz, 内存≥64GB 硬盘≥2TB SSD ，显卡算力≥3090-24GB*2 | 1 | 台 |
| 18 | 高空摄像头 | 全彩智能球机 | 1、传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR 3、宽动态：支持真宽动态 4、焦距：5.9-135.7mm，23倍光学变倍 5、视场角：60.2-3.4度(广角-望远) 6、补光灯类型：混合补光 7、补光灯距离：红外照射距离：最远可达150 m 8、白光照射距离：最远可达30 m 9、主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720) 60Hz: 30fps(2560 × 1440，1920×1080，1280×960，1280×720) 10、视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 11、SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 12、除雾：加热玻璃除雾 13、防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 14、设备在专用聚焦模式下具有3种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。 15、设备支持防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V供电。 | 9 | 个 |
| 19 |  | 黑光泛智能球 | 1、传感器类型：1/1.8＂progressive scan CMOS，摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出最低照度：彩色：0.0004 Lux @（F1.6，AGC ON），黑白：0.0001 Lux @（F1.6，AGC ON），0 Lux with IR 2、光学变倍：35倍 3、焦距： 5.9~206.5 mm 4、视场角：58.9°~2.2°（广角~望远） 5、补光灯距离：250 m 6、水平范围：360° 7、垂直范围：-20°~90°（自动翻转） 8、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 9、视频压缩标准：主码流：H.264/H.265/Smart264/Smart265 10、子码流：H.264/H.265/MJPEG 11、第三码流：H.264/H.265/MJPEG 12、宽动态：120 dB超宽动态 13、SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 14、报警：7路报警输入，2路报警输出 15、音频：1路音频输入，1路音频输出，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ± 10% 16、工作温湿度：-40 ℃~70 ℃；湿度小于95% 17、防护：IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 18、设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航 19、设备smart事件上报的抓图中支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 20、设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为16:9 21、摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 | 24 | 个 |

2、低空经济平台配套服务

| 序号 | 类别 | 分项名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机场、运营平台配套服务 | 机场套装保险服务 | 硬件保险：需提供无人机及自动机场保险，在保额内不限次数提供免费维修服务；第三者责任险：100万 | 21 | 套/年 |
| 2 |  | 机动组保险服务 | 硬件保险：提供无人机保险，在保额内不限次数提供免费维修服务；第三者责任险：100万 | 1 | 套/年 |
| 3 |  | 维护保养服务 | 检测升级+深度清洁+保养报告+易损件更换（桨叶、云台减震球等） +动力电机保养。 | 21 | 套/年 |
| 4 |  | 易损件更换服务 | 一套螺旋桨。 | 21 | 套/年 |
| 5 |  |  | 电池：容量：≥5880 mAh | 63 | 套/年 |
|  |  |  | 电池整体重量：≤685 g |  |  |
|  |  |  | 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ |  |  |
| 6 |  | 场地、电费、宽带服务 | 宽带使用千兆带宽，场地以公有设施为主。 | 21 | 套/年 |
| 7 |  | 机场监控服务 | 监控枪 30 天云存储，接入线路。起到防盗、防破坏等作用。 | 21 | 套/年 |
| 8 |  | 软件平台运维服务 | 对平台本地化部署进行全年维护，包含系统维护、系统升级等。 | 1 | 项/年 |
| 9 |  | 云存储及线路部署服务 | 存储30天，线路上行10M，下行100M | 33 | 条/年 |
| 10 |  | 铁塔租金 | 高空摄像头部署在铁塔上的租金费用。 | 7 | 个/年 |
| 11 |  | 服务器托管 | 服务器托管至运营商机房；提供一个标准10A电力的机架。 | 1 | 架/年 |
| 12 |  | 百兆专线 | 线路上行100M，下行100M；配置8个IP； | 1 | 条/年 |
| 13 | 禁飞区卫星遥感技术辅助服务 | 遥感影像采集服务 | 1、亚米级卫星遥感影像采集服务：200平方公里覆盖潮安全区禁飞区的卫星遥感影像，采用0.75米左右的图像分辨率的卫星采集影像，24次/年。 | 1 | 项/年 |
|  |  |  | 2、0.5米级遥感影像采集服务：200平方公里覆盖潮安全区禁飞区的卫星遥感影像，采用0.5米左右的图像分辨率的卫星采集影像，不得使用国外卫星。（以上亚米级卫星遥感影像采集服务和0.5米级遥感影像采集服务两选一） |  |  |
| 14 | 全区两违项目服务 | 全区两违项目服务 | 为满足无人机助力全区低空经济高质量发展。本项目至少配备： 驻地飞手2名以上，满足应急情况及除机场外的其他执飞任务； Ai算法工程师1位，用于保障Ai比对算法的稳定使用； 拼图工程师2位，执行正射影像到服务器之间的串联工作； 两期影像核对人员4位，负责正射影像资料收集之后，经Ai比对生成图斑后的后续人工核实及标注工作； 流程管理人员1位，负责派单，跟踪处置结果； 项目管理人员1位，负责协调各部关系，对接业主单位需求，统计分析撰写成果报告。 按照计划为至少40次/年的全区核查，除去设备保养检修时间以及法定节假日，人力及设备产能上限下力争达到45次/年的全区巡查频率。 对违建信息实时统计处理，以数字驾驶舱的形式进行全区违建信息的数字化管理，保障数据实时更新，以周报告、月度报告和季度报告的形式提供数据支撑，为区级主管部门提供决策支持。 | 1 | 项/年 |
| 备注：低空经济平台配套服务期暂定三年。 |  |  |  |  |  |

3、其他技术服务

| 序号 | 分类 | 项目 | 服务成果 | 单位 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非实时服务类 | 正射影像服务 | 任务范围内正射影像采集并生成成果 | 元/km² | 100 |
| 2 |  | 三维模型服务 | 任务范围内三维建模 | 元/km² | 100 |
| 3 |  | 普通全景数据 | 任务范围内普通全景拍摄 | 元/点位 | 1000 |
| 4 |  | 宗地全景数据 | 重点项目、文旅项目等单项目高精度全景拍摄 | 元/点位 | 500 |
| 5 |  | 线状航拍 | 河流、管道、线路等线性基础设施影像资料 | 元/km | 1000 |
| 6 |  | 块状航拍 | 任务范围内航拍数据集 | 元/km² | 1000 |
| 7 | 实时服务类 | 机动组直播 | 飞手跟随全天拍摄 | 人天 | 30 |
| 8 |  | 无人机场直播 | 机场远程操纵直播 | 架次 | 100 |
| 备注：其它技术服务期暂定三年。 |  |  |  |  |  |

备注：上述内容如有涉及品牌的，均为参考品牌，不作为强制性要求。供应商可提供同等或优于上述参数的产品。上述采购设备包含货物、辅材、人工、安装、车费、税费和售后服务等费用。

二、合格报价人资格要求

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按报价（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.5 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：报价文件中提供《资格承诺函》；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。

三、有意参与本项目询价报价的供应商，请于2024年9月6日10时00分前，按本邀请函附件资料要求（一式四份，其中正本一份，副本三份），密封送至潮州市湘桥区潮枫路陈桥涵安全文明小区B楼2楼广东诚审工程设计咨询有限公司。

本次市场咨询的结果仅作为采购人采购时的参考价格，报价单位也将成为业主单位的采购考虑对象，但不作为成交本项目的保证。若业主单位另行进行政府采购时，本次参与前期市场咨询的单位，也存在被回避的风险，请各报价单位谨慎考虑本项因素后，参与报价。

本项目的所有相关公告会在中国采购与招标网、广东诚审工程设计咨询有限公司官网上发布，发布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

代理机构名称：广东诚审工程设计咨询有限公司

代理机构地址：潮州市湘桥区潮枫路陈桥涵安全文明小区B楼2楼

代理机构联系人：郑先生

代理机构联系电话：0768-2206671

代理机构传真：0768-2201625

E-mail：823343151@qq.com

广东诚审工程设计咨询有限公司

2024年8月31日

## 附件一：报价格式文件

（项目名称）

报价文件

（正本/副本）

报价人名称：

日期：       年      月      日

## 一、报 价 函

## 报 价 函

潮州市潮安区信和城乡建设投资有限公司/ 广东诚审工程设计咨询有限公司：

我方确认收到你方提供的         （项目名称）及其相关服务的询价邀请函的全部内容。我方：（报价人名称）作为报价者正式授权（授权代表全名、职务）代表我方进行有关报价的一切事宜。在此提交的报价文件，正本一份，副本三份。我方已完全明白询价邀请函的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加：项目编号为                的报价；

2.总报价为人民币                         元（大写：                ）；

3.本报价文件的有效期为报价截止日后90天有效，如被确定为成交供应商，有效期将延至合同终止日为止；

4.我方已详细研究了询价邀请函的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白；

5.我方同意按照你方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它数据或信息；

6.我方如被确定为成交供应商，将保证履行询价邀请函以及询价邀请函修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；

7.我方自行完全承担因报价文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；

8.我方确认此次报价中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。

9.我方的报价被接受，我方同意按照询价邀请函规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表（或负责人或经营者或投资人）或其授权代表（签字或盖章）：

联系电话或手机：

日  期：     年   月   日

备注：若为联合体报价的，本报价函由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 二、报价一览表

## 报价一览表

项目名称：

项目编号：

1、潮安区低空经济平台建设费用

| 序号 | 类别 | 分项名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两违巡查平台 | 飞控软件平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 2 |  | 工单事件处置平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 3 |  | 在线比对标注平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 4 |  | 自动航测采集平台 |  | 1 | 套 |  |  |
| 5 |  | 摄像头联动 |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 |  | AI推理 |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 |  | AI并发 |  | 5 | 个 |  |  |
| 8 | 无人机场 | 无人机机场套装 |  | 21 | 台 |  |  |
| 9 |  | 多功能广播系统 |  | 21 | 套 |  |  |
| 10 |  | 机场部署调试 |  | 21 | 套 |  |  |
| 11 |  | 官方控制平台 |  | 1 | 项 |  |  |
| 12 | 机动组无人机 | 多旋翼无人机 |  | 1 | 台 |  |  |
| 13 |  | 行业电池套装 |  | 1 | 套 |  |  |
| 14 | 服务器本地化部署（国产品牌） | 计算节点服务器 |  | 3 | 台 |  |  |
| 15 |  | 存储节点服务器 |  | 3 | 台 |  |  |
| 16 |  | 正射运算拼图服务器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 17 |  | AI比对服务器 |  | 1 | 台 |  |  |
| 18 | 高空摄像头 | 全彩智能球机 |  | 9 | 个 |  |  |
| 19 |  | 黑光泛智能球 |  | 24 | 个 |  |  |
| 20 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、低空经济平台配套服务

| 序号 | 类别 | 分项名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人机场、运营平台配套服务 | 机场套装保险服务 | 硬件保险：需提供无人机及自动机场保险，在保额内不限次数提供免费维修服务；第三者责任险：100万 | 21 | 套/年 |  |  |
| 2 |  | 机动组保险服务 | 硬件保险：提供无人机保险，在保额内不限次数提供免费维修服务；第三者责任险：100万 | 1 | 套/年 |  |  |
| 3 |  | 维护保养服务 | 检测升级+深度清洁+保养报告+易损件更换（桨叶、云台减震球等） +动力电机保养。 | 21 | 套/年 |  |  |
| 4 |  | 易损件更换服务 | 一套螺旋桨。 | 21 | 套/年 |  |  |
| 5 |  |  | 电池：容量：≥5880 mAh 电池整体重量：≤685 g 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ | 63 | 套/年 |  |  |
| 6 |  | 场地、电费、宽带服务 | 宽带使用千兆带宽，场地以公有设施为主。 | 21 | 套/年 |  |  |
| 7 |  | 机场监控服务 | 监控枪 30 天云存储，接入线路。起到防盗、防破坏等作用。 | 21 | 套/年 |  |  |
| 8 |  | 软件平台运维服务 | 对平台本地化部署进行全年维护，包含系统维护、系统升级等。 | 1 | 项/年 |  |  |
| 9 |  | 云存储及线路部署服务 | 存储30天，线路上行10M，下行100M | 33 | 条/年 |  |  |
| 10 |  | 铁塔租金 | 高空摄像头部署在铁塔上的租金费用。 | 7 | 个/年 |  |  |
| 11 |  | 服务器托管 | 服务器托管至运营商机房；提供一个标准10A电力的机架。 | 1 | 架/年 |  |  |
| 12 |  | 百兆专线 | 线路上行100M，下行100M；配置8个IP； | 1 | 条/年 |  |  |
| 13 | 禁飞区卫星遥感技术辅助服务 | 遥感影像采集服务 | 1、亚米级卫星遥感影像采集服务：200平方公里覆盖潮安全区禁飞区的卫星遥感影像，采用0.75米左右的图像分辨率的卫星采集影像，24次/年，每次 元。 | 1 | 项/年 |  |  |
|  |  |  | 2、0.5米级遥感影像采集服务：200平方公里覆盖潮安全区禁飞区的卫星遥感影像，采用0.5米左右的图像分辨率的卫星采集影像，不得使用国外卫星。12次/年，每次 元。 （备注：以上亚米级卫星遥感影像采集服务和0.5米级遥感影像采集服务两选一） |  |  |  |  |
| 14 | 全区两违项目服务 | 全区两违项目服务 | 为满足无人机助力全区低空经济高质量发展。本项目至少配备： 驻地飞手2名以上，满足应急情况及除机场外的其他执飞任务； Ai算法工程师1位，用于保障Ai比对算法的稳定使用； 拼图工程师2位，执行正射影像到服务器之间的串联工作； 两期影像核对人员4位，负责正射影像资料收集之后，经Ai比对生成图斑后的后续人工核实及标注工作； 流程管理人员1位，负责派单，跟踪处置结果； 项目管理人员1位，负责协调各部关系，对接业主单位需求，统计分析撰写成果报告。 按照计划为至少40次/年的全区核查，除去设备保养检修时间以及法定节假日，人力及设备产能上限下力争达到45次/年的全区巡查频率。 对违建信息实时统计处理，以数字驾驶舱的形式进行全区违建信息的数字化管理，保障数据实时更新，以周报告、月度报告和季度报告的形式提供数据支撑，为区级主管部门提供决策支持。 | 1 | 项/年 |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3年合计 |  |  |  |  |  |  |

3、其他技术服务

| 序号 | 分类 | 项目 | 服务成果 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非实时服务类 | 正射影像服务 | 任务范围内正射影像采集并生成成果 | 元/km² | 100 |  |  |
| 2 |  | 三维模型服务 | 任务范围内三维建模 | 元/km² | 100 |  |  |
| 3 |  | 普通全景数据 | 任务范围内普通全景拍摄 | 元/点位 | 1000 |  |  |
| 4 |  | 宗地全景数据 | 重点项目、文旅项目等单项目高精度全景拍摄 | 元/点位 | 500 |  |  |
| 5 |  | 线状航拍 | 河流、管道、线路等线性基础设施影像资料 | 元/km | 1000 |  |  |
| 6 |  | 块状航拍 | 任务范围内航拍数据集 | 元/km² | 1000 |  |  |
| 7 | 实时服务类 | 机动组直播 | 飞手跟随全天拍摄 | 人天 | 30 |  |  |
| 8 |  | 无人机场直播 | 机场远程操纵直播 | 架次 | 100 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3年合计 |  |  |  |  |  |  |

4、汇总

| 序号 | 项目内容 | 小计（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 潮安区低空经济平台建设费用 |  |
| 2 | 低空经济平台配套服务 |  |
| 3 | 其他技术服务 |  |
| 合计 |  |  |
| 服务日期 |  |  |

注：报价人必须对项目进行整体报价，不允许仅对其中部分内容进行报价。报价单位的报价应包含包含货物、辅材、人工、安装、车费、税费和售后服务等费用。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表（或负责人或经营者或投资人）或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年   月   日

备注：若为联合体报价的，本表双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 三、法定代表人（或负责人或经营者或投资人）证明及授权书

## 法定代表人（或负责人或经营者或投资人）证明及授权书

潮州市潮安区信和城乡建设投资有限公司/ 广东诚审工程设计咨询有限公司	：

本授权证明：  （法定代表人或负责人或经营者或投资人姓名）  是注册于（省、市、县）的（报价人名称）的法定代表人（或负责人或经营者或投资人），现任   （职务）    。在此授权（公司名称）的（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）的报价及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人

居民身份证正反面复印件粘贴处

被授权人(报价人授权代表)

居民身份证正反面复印件粘贴处

报价人全称（加盖公章）：

地       址：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）（签字或盖章）：

被授权人(报价人授权代表)（签字）：

## 备注：若为联合体报价的，本授权书本双方分别出具。

## 四、资格响应一览表

## 资格响应一览表

项目名称：

| 序号 | 资格响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： |  |  |  |
| 2 | 供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以采购人资格性审查小组进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准（现场打印查询结果存档），如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】 |  |  |  |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。 |  |  |  |

报价人全称（加盖公章）:

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：     年   月   日

## 备注：若为联合体报价的，本表由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 五、资格证明文件

1.供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

格式一：

（对于市场询价邀请函写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

资格承诺函

致：潮州市潮安区信和城乡建设投资有限公司/ 广东诚审工程设计咨询有限公司

关于贵方发布的项目名称：                  （项目编号：          ）的询价邀请，本公司（企业）愿意参加本项目报价，并作出以下承诺：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及采购文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责。在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购单位（采购代理机构）的检查，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，我方愿依法承担相应法律责任。

特此承诺！

响应供应商名称（盖公章）：

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：    年    月    日

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定提供相应的证明材料。若为联合体报价的，本承诺书本双方分别出具。

格式二：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

2.供应商①未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；②不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn查询结果为准）(供应商请提供网站查询结果打印页)。

## 六、服务项目响应情况表

## 服务项目响应情况表

项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 是否响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、对完全响应的设备参数在表中标注“响应”。对有偏离的设备参数在表中标注“不响应”，并简述偏离内容。

2.若本表为空，将默认供应商完整响应所有条件，不偏离。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）或其报价人授权代表(签字或盖章)：

日    期：     年   月   日

## 备注：若为联合体报价的，本表由双方联合出具，并在报价人全称处填上联合体双方的名称。

## 七、联合体协议书（如联合报价的，需附上本协议书，如不是联合体参加的，则无需附上本协议书）

联合体协议书

潮州市潮安区信和城乡建设投资有限公司/ 广东诚审工程设计咨询有限公司	：

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）报价。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、    （单位名称）为联合体牵头人，    （单位名称） 为联合体成员方。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目报价文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照询价邀请函的各项要求，递交报价文件，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                      。如果与贵单位合作，联合体各方将依照上述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份，附报价文件正本一份（附入投标文件正本内）。

注：本协议书由法定代表人签字或盖章。

牵头人名称：                   （盖单位章）

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）：              （签字或盖章）

成员名称：                       （盖单位章）

法定代表人（或负责人或经营者或投资人）：               （签字或盖章）

## 年        月       日

## 八、报价人认为需要提供的其它资料